消防设施维保、维修、测试服务质量综合考核评分表

考核周期：□月度 □季度 □半年度 □年度

考核地点：全院 /病区 /综合楼

考核对象：□外包维保单位 □院内后勤消防班组

考核日期： __ 年__月__日 考核人： 复核人：

总分：100 分 得分：考核结论：□优秀≥90 □合格 80-89 □限期整改 70-79 □不合格＜70。

- 基础服务质量考核（40分）

| - 序号 | - 考核内容 | - 分值 | - 扣分标准 | - 得分 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 基 - 础 - 服 - 务 - 质 - 量 - 考 - 核 | - 消防设施设备台账： - ①建立健全各项管理制度，并制定具体的落实措施; - ②所有消防系统建立完整台账，含型号、位置、出厂、维保周期、更换年限，附消防平面点位图 | - 4 | - 每发现一项/次不符合要求，扣0.5分扣完为止。 |  |  |
|  | - 作业人员资质、仪容仪表要求： - ①维保人员持证上岗，人证对应，证件在有效期内； - ②作业、维修人员着统一着装，姿势端正、精神抖擞，佩戴相对应工牌，不得在工作区域内吸烟，不得做与岗位工作要求无关的事情(突发事件处理、采购人临时工作要求除外) | - 6 | - 每发现一项/次不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | - 维保方案、应急预案： - ①年度维保计划、系统测试方案、故障应急处置预案完整存档； - ②发生突发事件时人员在规定时间内(正常上班时间不超20分钟，其余时间不超30分钟)准确到达指定位位置并开展工作； - ③发生突发事件(如消防设施故障警报造成人员恐慌等)末能及时通报、并采取措施控制，有明显过失的，影响院方正常运作。 | - 10 | - 每发现一项/次不符合要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | - 维修、保养、巡检、测试记录： - ①维修、巡检、月测试、季维保、年检测等记录齐全，有时间、数据、经办人签字； - ②日常要切实做好巡查、防护工作， - 若出现管理疏漏造成医院损失。 - ③有紧急报修要在20分钟派技术人员到达维修现场，一般报修在2个小时派技术人员到达维修现场。 | - 10 | - 每发现一项/次不符合要求，扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | - 培训、演练及上级检查： - ①每半年对消控员和保安员开展一次的消防设施使用操作培训（消防主机操作、灭火器材使用操作、突发事件等培训)； - ②医院举行消防安全应急演练，要安排技术人员到现场配合演练及技术指导。 - ③有上级部门到医院检查消防安全工作时，要安排技术人员到现场配合检查工作。 | - 6 | - 每发现一项/次不符合要求，扣0.5分扣完为止 |  |  |
|  | - 6、其他要求：未经医院主管部门允许禁止以下行为： - ①私自带外来人员进入医院消防监控室、消防水泵房等重要部位； - ②将医院物品借予他人、挪用医院物品。 | - 4 | - 每发现一项/次不符合要求，扣0.5分扣完为止 |  |  |
|  |  |  | - 合计 |  |  |

- 消防设施、设备、器材维护、保养、测试服务质量考核（60分）

| - 序号 | - 考核内容 | - 分值 | - 扣分标准 | - 得分 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 消 - 防 - 设 - 施 - 设 - 备 - 器 - 材 - 维 - 护 - 保 - 养 - 测 - 试 - 服 - 务 - 质 - 量 - 考 - 核 | - 1、火灾自动报警系统 - ①消防报警控制主机正常运行; - ②各种探测器、模块正常运行; - ③信号及控制线路正常运行 - 4警铃及报警按钮等周边设施正常运行。 | - 10 | - 每发现一项/次不符合要求，扣0.5分扣完为止。 |  |  |
|  | - 2、喷淋系统 - ①喷淋水泵正常运行，每月至少有一次巡查记录; - ②系统管道及控制阀门正常运行，开关应动作灵活; - ③水流指示器正常运行，外表无损坏，开关应动作灵活; - 4湿式报警阀正常运行，外表无损坏，开关应动作灵活; - 5水力警铃正常运行，外表无损坏; - 6采购人院区内各位置喷淋头无损坏，无灰尘。 | - 10 | - 每发现一项/次不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | - 3、消火栓系统 - ①消防水泵正常运行，启动后运行无异响; - ②室内、外消防栓外观正常，内部配件齐全 - ③系统管道及控制阀门正常，无损坏，无漏水 - 4每月至少一次检查签名及更换消防封条。 | - 8 | - 每发现一项/次不符合要求，扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  | - 4、气体灭火系绍 - ①报警主机正常运行，外表无损坏，开关应动作灵活 - ②系统线路、探测器、警铃等设备外表无损坏，开关应动作灵活; - ③系统管道正常，外表无生锈脱漆 - 自动转换装置及报警器正常运行，开关应动作灵活 - 4手动、自动转换装置及报警器正常运行，开关应动作灵活； - 5气瓶气压正常，外观正常，外表无生锈脱漆 | - 6 | - 每发现一项/次不符会要求，0扣0.5分， - 完为止 |  |  |
| - 消 - 防 - 设 - 施 - 设 - 备 - 器 - 材 - 维 - 护 - 保 - 养 - 测 - 试 - 服 - 务 - 质 - 量 - 考 - 核 | - 5、防火门 - ①防火门门体外观正常，常闭式防火门能自动关闭; - ②闭门器外观正常，无损坏; - ③常闭式防火门不能上锁。 | - 4 | - 每发现一项/次不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | - 6、防火卷帘 - ①防火卷帘控制模块正常运行，开关应动作灵活; - ②防火卷帘手动控制开关外观正常，开关手动操作正常，应动作灵活 - ③防火卷帘帘体外观正常，无脱落，开关应动作灵活 | - 6 | - 每发现一项/次不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | - 7、消防排烟系统 - ①排烟风机控制箱外观正常，无脱落，外表无生锈; - ②排烟风机防火阀外观正常，开关应动作灵活 - ③排烟机机身外观正常，无脱落，外表无生锈 - 4每月一次检查签名及更换消防封条 - 5排烟机手动及自动启动正常 | - 6 | - 每发现一项/次不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | - 8、消防广播系统 - ①消防广播主机正常运行，开关应动作灵活; - ②消防广播喇叭外观正常，开启无杂音。 | - 4 | - 每发现一项/次不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | - 9、其他消防设施 - ①手动式灭火器材、防火设施外观正常，压力正常，保质期无过期; - ②消防应急照明灯外观正常，应急放电时间正常 - ③消防安全出口、指示灯外观正常，灯光亮度正常，应急放电时间正常 | - 6 | - 每发现一项/次不符合要求，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| - 注： - 1.本次项目合同实行一年一签模式，每年考核合格后方可续签，最长不超过3年； - 2.如连续3个月考核不合格或连续3次整改不合格，我院有权解除合同。 |  |  |  |  |  |